1-8-2025 Ter aanvulling van eerdere informatie over de zonnewijzer in Méligny-le-Grand:

De waardes op https://www.timeanddate.com/sun/@48.67521,5.46930 voor de plaatselijke coördinaten van de horizontale hoek en de verticale hoek van de zon op elk uur van 06:00 tot 21:00 op 21 juni zijn overgezet op een instrument om de plaats van de schaduwen van elk uur op 21 juni te bepalen. Dit instrument bestaat uit een horizontaal vlak waarop de horizontale hoeken tussen de uren zijn uitgezet. Het hart van dit vlak is op een statief geplaatst, 160 cm boven het hart van de referentieplaat. (De hoogte van 160 cm is gekozen als gemiddelde hoogte van de persoon die op de referentieplaat plaatsneemt en wiens schaduw op 21 juni tot de voet van de palen komt).  Op dit horizontale vlak  is een verstelbare verticale gradenboog geplaatst. De stand van het vlak en van de gradenboog zijn steeds met waterpassen gecontroleerd. De oost-west oriëntatie bepaald door de richting van markante elementen op grotere afstand in het landschap en zichtbaar op https://www.geoportail.gouv.fr/carte  zoals kerktoren en radiomast, als referentierichting op te nemen in het horizontale vlak.

Door de gradenboog per uur in de juiste stand op het vlak te plaatsen en langs de gradenboog te kijken kon in het verlengde hiervan per uur het punt worden bepaald waar op 21 juni de schaduw van een persoon met een lengte van 160 cm op het terrein valt als deze persoon op de referentieplaat staat. Op dit punt werd steeds een piketpaal geplaatst. Hiermee is het effect van het hellende terrein in kaart gebracht.

Op 21 juni 2025 is de plaats van de piketpalen  voor elk uur gecontroleerd met de werkelijke schaduw van een persoon van 160 cm op de referentieplaat. Vervolgens is de zonnewijzer uitgevoerd door de piketpalen te vervangen door de bornes, met de gaten van de bornes in de richting van het punt 150 cm boven het hart van de referentieplaat. 150 cm is gekozen als ooghoogte voor een persoon van 160 cm. De bornes staan dus steeds loodrecht op de kijkrichting van een persoon van 160 cm die, staande op de referentieplaat, kijkt naar het gat in de borne.

De borne kantelt verder naarmate deze dichter bij de persoon op de referentieplaat is geplaatst. Rond de middaguren is de kanteling dus het sterkst, en ook versterkt door het hellende terrein. Doordat de oriëntatie van de helling afwijkt van de noord-zuid richting, is de zonnewijzer extreem asymmetrisch geworden, wat samen met de kanteling het aanzien van het geheel des te interessanter maakt. De basis van de maatvoering is echter wel degelijk een horizontaal vlak, zoals hierboven beschreven.

De zonnewijzer is betrouwbaar voor de stand van de zon op 21 juni met een nauwkeurigheid in de uitvoering van 0,5 graden. Aangezien de schaduw in de rest van het jaar vooral langer wordt, valt deze steeds hoger op de borne. Met een schaduwbreedte van ongeveer 20 cm en  een borne breed ongeveer 30 cm geeft de schaduw op de borne ondanks de variaties van de stand van de zon ook in de rest van het jaar een redelijke tijdsindicatie aan.

Bijgevoegd enkele foto’s, waaronder het beschreven instrument voor de voorbereidende metingen. Als er nog steeds onduidelijkheid is over de betrouwbaarheid van de uitvoering dan zijn wij graag bereid om tijdens een bezoek nadere uitleg te geven.

1-8-2025 En complément des informations précédentes concernant le cadran solaire de Méligny-le-Grand :

Les valeurs sur https://www.timeanddate.com/sun/@48.67521,5. 46930 pour les coordonnées locales de l'angle horizontal et de l'angle vertical du soleil à chaque heure de 6 h à 21 h le 21 juin ont été reportées sur un instrument permettant de déterminer l'emplacement des ombres à chaque heure le 21 juin. Cet instrument se compose d'un plan horizontal sur lequel sont reportés les angles horizontaux entre les heures. Le centre de ce plan est placé sur un trépied, à 160 cm au-dessus du centre de la plaque de référence. (La hauteur de 160 cm a été choisie comme hauteur moyenne de la personne qui se place sur la plaque de référence et dont l'ombre atteint le pied des poteaux le 21 juin).  Sur ce plan horizontal  est placé un rapporteur vertical réglable. La position du plan et du rapporteur a été vérifiée à l'aide de niveaux à bulle. L'orientation est-ouest, déterminée par la direction d'éléments marquants situés à une plus grande distance dans le paysage et visibles sur https://www.geoportail.gouv.fr/carte  tels que le clocher de l'église et le pylône radio, doit être prise comme direction de référence dans le plan horizontal.

En plaçant le rapporteur dans la bonne position sur la surface et en regardant le long du rapporteur, il a été possible de déterminer, dans le prolongement de celui-ci, le point où, le 21 juin, l'ombre d'une personne mesurant 160 cm tombe sur le terrain lorsque cette personne se tient sur la plaque de référence. Un piquet a été placé à cet endroit. Cela a permis de cartographier l'effet du terrain en pente.

Le 21 juin 2025, l'emplacement des piquets a été vérifié pour chaque heure à l'aide de l'ombre réelle d'une personne de 160 cm sur la plaque de référence. Le cadran solaire a ensuite été réalisé en remplaçant les piquets par des bornes, les trous des bornes étant orientés vers le point situé à 150 cm au-dessus du centre de la plaque de référence. La hauteur de 150 cm a été choisie comme hauteur des yeux pour une personne de 160 cm. Les bornes sont donc toujours perpendiculaires à la direction du regard d'une personne de 160 cm qui, debout sur la plaque de référence, regarde le trou dans la borne.

Le cadran s'incline davantage à mesure qu'il se rapproche de la personne sur la plaque de référence. L'inclinaison est donc la plus forte vers midi, et elle est également renforcée par le terrain en pente. Comme l'orientation de la pente s'écarte de la direction nord-sud, le cadran solaire est devenu extrêmement asymétrique, ce qui, combiné à l'inclinaison, rend l'ensemble d'autant plus intéressant. La base des dimensions est toutefois bien une surface horizontale, comme décrit ci-dessus.

Le cadran solaire est fiable pour la position du soleil le 21 juin, avec une précision de 0,5 degré. Comme l'ombre s'allonge principalement pendant le reste de l'année, elle tombe de plus en plus haut sur la borne. Avec une largeur d'ombre d'environ 20 cm et  une borne d'environ 30 cm de large, l'ombre sur la borne donne une indication raisonnable de l'heure pendant le reste de l'année, malgré les variations de la position du soleil.

Vous trouverez ci-joint quelques photos, dont celle de l'instrument décrit pour les mesures préparatoires. Si vous avez encore des doutes quant à la fiabilité de la réalisation, nous serons heureux de vous fournir des explications supplémentaires lors d'une visite.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)